关于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中

免于编制环境影响评价文件的核技术利用项目 有关说明的函

环办函〔2015〕1758 号

各省、自治区、直辖市环境保护厅（局），环境保护部各核与辐射安全监督站，各 有关单位：

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 33 号，以下简称《名

录》）于 2015 年 4 月 9 日颁布，并于 2015 年 6 月 1 日起实施，其中规定“在已许 可场所增加不超出已许可活动种类和不高于已许可范围等级的核素或射线装置”的 核技术利用项目，不需要编制环境影响评价文件。为了进一步贯彻落实《名录》， 规范核技术利用领域的监督管理工作，现对有关问题说明如下：

一、免于编制环境影响评价文件的核技术利用项目的范围

《名录》中“已许可的场所”是指已经纳入辐射安全许可证管理的辐射工作场 所（该辐射工作场已取得环境影响评价文件的批复）；“活动种类”是指放射性同 位素与射线装置的生产、销售、使用；“活动范围等级”指的是：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ 类、Ⅳ类和Ⅴ类放射源，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，甲级、乙级、丙级非密封放 射性物质工作场所。

根据以上界定，不需要编制环境影响评价文件的核技术利用项目具体如下：

（一）在已许可的生产、使用高类别放射源或射线装置的场所，不改变已许可 的活动种类的前提下，增加生产、使用同类别或低类别放射源或射线装置，包括增 加与原许可内容相同或不同的核素种类，增加同种或不同型号、参数的射线装置。

（二）在已许可的非密封放射性物质工作场所，增加操作的核素种类或核素操 作量，且增加后不提高场所的级别。

（三）已经取得销售放射性同位素或射线装置许可的，增加销售不高于原许可 类别的放射性同位素或射线装置，销售行为不涉及新增放射性同位素贮存场所和射 线调试场所的（不进行贮存、调试，或在原许可的贮存、调试场所内进行）。

二、免于编制环境影响评价文件的核技术利用项目的监督管理

符合上述规定的核技术利用项目（例如因工作需要可能需要少量的增加核素类 别、活度或改变射线装置的型号、增加数量等），不应涉及施工建设，而是在原辐 射工作场所内，利用原有的辐射安全屏蔽、防护和联锁设施直接开展项目（或对原 有设施进行简单的改造即能满足辐射安全与防护要求）。由于原工作场所已经履行 了环境影响评价手续并取得辐射安全许可证，具有符合许可证要求的辐射安全与防 护设施，且新增项目不超过原许可的范围和等级，因此基本不会在原许可项目的基 础上对外部环境和公众造成更大的辐射影响。鉴于以上因素，《名录》规定此类项 目不需要再次编制环境影响评价文件，而是可以直接申请辐射安全许可证，其事前 审批和事后监管应按以下方式操作：

（一）事前审批环节 核技术利用单位在提交辐射安全许可证有关申请时，应当提供新增项目的辐射

安全分析材料，以证明各项辐射安全与防护设施、措施满足新增项目后的工作要求， 以及新增项目和原有项目合并后对环境的影响仍是可接受的。该材料可以由核技术 利用单位自行编制，也可以委托其他机构编制，由许可证发证机关进行审查。发证 机关如认为有必要，可以委托技术评估单位对许可证申请材料进行技术评估，或组 织对项目进行现场核查。

（二）事后监管环节 此类项目在取得辐射安全许可证并投入使用后，有监督管理职责的环境保护部

门应当结合日常监督检查和场所辐射监测、个人剂量监测等手段对新增项目实施监 督检查。如在监督发现不符合发证条件的情况，或出现监测结果超标等问题，应要 求核技术利用单位停止辐射工作并进行整改，经整改仍无法达标的，发证机关可以 撤销新增项目的许可。

三、其他需要说明的问题

（一）如核技术利用单位拟申请增加的项目中一部分符合免于编制环境影响评 价文件的条件，另一部分不符合条件（即需要履行环境影响评价手续），核技术利 用单位可以选择先行申请不需要编制环境影响评价文件的部分项目的辐射安全许可 证，也可以将全部项目一并进行环境影响评价，在取得环评批复后一并申请辐射安

全许可证。如核技术利用单位选择一并进行环境影响评价，申请辐射安全许可证时 提交经审批的环境影响评价文件即可，不必重复提供辐射安全分析材料。

（二）对免于编制环境影响评价文件的项目，许可证技术审查的内容主要包括 源项情况、辐射安全分析和辐射安全管理三个方面，关注的重点可参考附件。

（三）为进一步方便各单位理解免于编制环境影响评价文件项目的具体范围， 我部将另行编制实际审批的有关案例及解释，印发给各单位参考。

附件：免于编制环境影响评价文件的核技术利用项目辐射安全许可证审查的内 容和重点

环境保护部办公厅

2015 年 10 月 30 日

附件

免于编制环境影响评价文件的核技术利用项目 辐射安全许可证审查的内容和重点

一、源项情况

关注新增项目源项情况，确认新增项目不超过已许可的活动种类和不高于已许 可范围等级。

（一）项目规模与基本参数：审核新增建设项目涉及的源项相关参数，如放射 源核素名称、活度、数量；非密封放射性物质的核素名称、活度（比活度）、物理 状态、日等效最大操作量、操作时间、年操作量、毒性因子和操作方式；射线装置 名称、型号、类型、射线种类、电压、束流强度、能量、有用线束范围、额定辐射 输出剂量率和泄漏射线剂量率等技术参数。

（二）工程设备与工艺分析：关注新增项目所含的设备组成、工作方式、工作 原理、工艺流程，明确涉源环节、各环节的岗位设置及人员配备、工艺操作方式和 操作时间等内容。

二、辐射安全分析

（一）辐射安全与防护：关注新增项目布局情况、屏蔽情况、辐射工作场所分 区及辐射安全防护设施（包括三废处理）和安保措施等内容。

（二）辐射影响：关注新增项目运行致工作人员和项目周围关注点的附加辐射 影响，考虑该场所原有项目的叠加影响。

三、辐射安全管理

按照辐射安全许可证审查要求，重点审查与新增项目相关的内容，关注原有各 项目的执行情况。

（一）辐射安全与环境保护管理机构及专职管理人员：审核辐射安全管理机构 的设置与职能，明确辐射安全专职管理人员的职责，关注专职管理人员资格及培训 情况。

（二）辐射工作人员：重点关注新增项目涉及的辐射工作人员，审查辐射安全 与防护培训情况。

（三）辐射防护与监测设备：审查辐射监测设备的配置情况，重点关注与新增 项目相关的辐射防护与监测设备。

（四）辐射安全管理规章制度：重点审查与新增项目相关的规章制度，如操 作规程、岗位职责等，其他涉及到的规章制度经过修订应涵盖新增项目相关内容。 关注辐射安全规章制度的执行与落实情况。

（五）辐射事故应急：审查应急预案是否能够涵盖新增项目相关内容，同时关 注应急演练以及应急措施的执行情况。

（六）辐射监测：审查辐射监测方案是否能够涵盖新增项目，包括个人剂量、 工作场所等。关注现有核技术利用项目辐射监测的开展情况与监测结果。

（七）放射性三废处理：审查新增项目放射性三废的产生及处理情况。